慈濟大學有害廢棄物分類及處理作業要點

九十一年五月九日簽請校長同意實施

九十一年十一月二十一日簽請校長同意修正實施

九十三年十一月十一日簽請校長同意修正實施

- 本作業要點依據有害廢棄物認定標準之規定訂定之，全體教職員生應依本作業要點確實做好分類、清理工作，以達到廢棄物減量化、無害化、安全化及資源化之目標。

- 有害特性認定之有害事業廢棄物種類如下：

(一) 毒性有害事業廢棄物：

- 依毒性化學物質管理法公告之第一類、第二類及第三類毒性化學物質之廢棄物。

- 直接接觸前述化學物質之廢棄盛裝容器。

(二) 溶出毒性事業廢棄物：指事業所產生之廢棄物，依事業廢棄物毒性特性溶出程序（以下簡稱TCLP）分析所為之以下任一結果，超過附表三之標準者：

- TCLP之任一部分萃出液分析結果。

- 以瓶式萃取器所得之萃出液分析任一揮發性有機物項目結果。

- 金屬管制項目以TCLP萃出液直接分析結果。

(三) 腐蝕性事業廢棄物：指事業產生之廢棄物，具有下列性質之一者：

- 廢液氫離子濃度指數（pH值）大於或等於十二．五，或小於或等於二．○；或在攝氏溫度五十五度時對鋼（中國國家標準鋼材Ｓ二○Ｃ）之腐蝕速率每年超過六．三五毫米者。

- 固體廢棄物於溶液狀態下氫離子濃度指數（pH值）大於或等於十二．五，或小於或等於二．○；或在攝氏溫度五十五度時對鋼（中國國家標準鋼材Ｓ二○Ｃ）之腐蝕速率每年超過六．三五毫米者。

（四）易燃性事業廢棄物：指事業產生之廢棄物，具有下列性質之一者：

- 一廢液閃火點小於攝氏溫度六十度者。但不包括乙醇體積濃度小於百分之二十四之酒類廢棄物。

- 固體廢棄物於攝氏溫度二十五度加減二度、一大氣壓下（以下簡稱常溫常壓）可因摩擦、吸水或自發性化學反應而起火燃燒引起危害者。

- 可直接釋出氧、激發物質燃燒之廢強氧化劑。

（五）反應性事業廢棄物：指事業產生之廢棄物，具有下列性質之一者：

- 常溫常壓下易產生爆炸者。

- 與水混合會產生劇烈反應或爆炸之物質或其混合物。

- 含氰化物且其氫離子濃度指數（pH值）於二．○至一二．五間，會產生250 mgHCN/kg以上之有毒氣體者。

- 含硫化物且其氫離子濃度指數（pH值）於二．○至一二．五間，會產生500 mgH2S/kg以上之有毒氣體者。

（六）感染性事業廢棄物：指醫療機構、醫事檢驗所、醫學研究單位、生物科技機構及其他事業於醫療、檢驗研究或製造過程中產生下列之廢棄物：

- 廢棄之感染性培養物、菌株及相關生物製品：指醫學、病理學實驗室廢棄之培養物，研究單位、工業實驗室感染性培養品、菌株、生物品製造過程產生之廢棄物或其他廢棄之活性疫苗、培養皿或相關用具。

- 病理學廢棄物：指手術或驗屍取出之組織、器官、殘肢等。

- 血液廢棄物：指廢棄之人體血液或血液製品，包括血清、血漿及其他血液組成分。

- 廢棄物之尖銳器具：指於醫學、研究或工業等實驗室中，或用於醫護行為曾與感染物質接觸而廢棄之尖端器具，包括射針頭、注射筒、輸液導管、手術刀或曾與感染性物質接觸之破裂玻璃器皿等。

- 受污染之動物屍體、殘肢、用具：指於研究生物製品製造、藥品實驗等過程接觸感染性物質，包括經檢疫後廢棄或因病死亡之動物屍體、殘肢或用具等。

- 手術或驗屍廢棄物：指使用於醫療、驗屍或實驗行為而廢棄之具有感染性之衣物、紗布、覆蓋物、導尿管、排泄用具、褥墊、手術用手套。

- 實驗室廢棄物：指於醫學、病理學、藥學、商業、工業、農業、檢疫或其他研究實驗室中與感染性物質接觸之廢棄物，包括抹布、蓋玻片、手套、實驗衣、口罩等。

- 透析廢棄物：指進行血液透析時與具感染性病人血液接觸之廢棄物，包括導管、濾器、手巾、床單、手套、口罩、實驗衣等。

- 隔離廢棄物：指罹患傳染性疾病須隔離之病人或動物之血液、排泄物、分泌物或其污染之廢棄物。

其他經中央主管機關會同目的事業主管機關認定對人體或環境具危害性，並經公告者。

- 有害事業廢棄物分類：(依據教育部88.9.28台(88)環字第88118048號函「學校實驗室廢液暫行分類標準」辦理 )

（一）有機廢液類

- 油脂類：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄油（脂），例如：燈油、輕油、 松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油（脂）（不含多氯聯苯）、潤滑油、切削油、動植物油（脂）等。

- 含鹵素類有機溶劑類：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑，該溶劑含有脂肪族鹵素類化合物，如氯仿、氯代甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、甲基碘等；或含芳香族鹵素類化合物，如苯、苯甲氯等。

- 不含鹵素類有機溶劑類：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑，該溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。

（二）無機廢液類

- 含重金屬廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含有任一類之重金屬（如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鉻、鈦、鍺、錫、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等）。

- 含氰廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含有游離氰廢液（需保存在pH10.5以上）者或含有氰化合物或氰錯化合物。

- 含汞廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑，該廢液含有汞。

- 含氟廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑，該廢液含有氟酸或氟化合物者。

- 酸鹼性廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑，該廢液含有酸或鹼。

- 含六價鉻廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑，該廢液含有六價鉻化合物。

（三）污泥及固體類

- 可燃感染性廢污：由學校實驗室或醫院（不含營利性的教學醫院）於研究、檢驗過程中所產生的可燃具感染性之廢污，例如：廢檢體、廢標本、人體或動物殘肢、器官或組織等，廢透析用具、廢血液或血液製品等。

- 不可燃感染性廢污：由學校實驗室或醫院（不含營利性的教學醫院）於研究、檢驗過程中所產生的可燃具感染性之廢污，例如：針頭、刀片、縫合針等器械，及玻璃材質之注射器、培養皿、試管、試玻片等。

- 有機污泥：由學校實驗室或實習工廠所產生的有機污泥，例如油泥、發酵廢污等。

- 無機廢污：由學校實驗室或實習工廠所產生的有機污泥，例如混凝土實驗室或材料實驗室之沉沙池污泥、雨水下水道管渠或人孔污泥、鑽孔污泥等。

- 各實驗室有害事業廢棄物(高濃度化學廢液)暫貯存：

（一）廢液置於實驗室中暫時貯存，在暫貯存區設施、儲存容器及儲存之安全措施應遵守下列原則：

- 暫貯存區之設備應能保護廢棄物不受自然外力，如風、雨及地震之侵襲，及人為之破壞。

- 廢液貯存容器應避免與化學性質不相容廢液經混合後，產生熱、壓力、爆炸、毒煙或不當聚合反應等現象。應選用適合材質如下：

  - 有機廢液應儲存在20公升高密度聚乙烯(HDPE)材質之容器內，並加以密封，且不得使用橡皮，最好採用附不銹鋼彈簧蓋之防爆型安全儲存桶。

  - 無機廢液可貯存於20公升塑膠容器材質如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、高密度聚乙烯(HDPE)或其它近似材質之桶中。為提高貯存之安全性，最好採用高密度聚乙烯桶為貯存容器。

- 廢液貯存容器必須有適當之標示，以利於分類收集、減低搬運運輸及處理貯存時之危險。故應於貯存容器外表黏貼標籤並附有實驗室廢液分類表(如表一)，並於廢液送至貯存場時填寫實驗室廢液存放記錄單(如表二)，交付環安組備查。

  - 容器標示：廢液必須要有明顯的標示註明內容物之成份、種類、負責人、實驗室名稱、儲存日期及數量，以利相關人員了解容器內廢液之性質。

  - 標籤規定：標籤應使用抗腐蝕之材料，而標示之圖例應以環保署公告之「有害事業廢棄物特性之標誌」。

- 暫貯存區之安全措施應於明顯處設置標示、遠離熱源、不傾倒、不阻礙走道及保持清潔完整，不得有逸散、滲出、污染地面或散發惡臭情事。

- 廢液自暫貯存區運送至廢液貯存場之過程中，應防止廢液濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等污染環境或危害人體健康之情事發生。

- 廢棄化學藥品空瓶及實驗容器，請依「廢棄化學藥品空瓶及實驗容器處理方法」處理之。

（二）實驗室有害事業廢棄物(高濃度化學廢液)集中貯存及處理：

實驗室廢液產出    實驗室廢液先行分類收集、標示及暫存    環安組不定期內部稽核    實驗室廢液貯存場統一貯存管理    洽詢合格清除處理商     廢液委外清除處    申報花蓮縣環保局     資料建檔或註銷

- 感染性廢棄物暫貯存及處理：

（一）各實驗室感染性廢棄物之貯存方法，應符合下列規定：

- 可燃感染性廢污應以紅色可燃容器密封貯存，並標示感染性廢棄物標誌、貯存時間及溫度；於常溫下貯存者，以一日為限，於攝氏五度以下冷藏者，以七日為限。

- 不可燃感染性廢棄物應以不易穿透之黃色容器密封貯存，並標示感染性廢棄物標誌、貯存時間及溫度；但不可燃感染性廢棄物，經滅菌處理後得認定為一般事業廢棄物。

- 廢棄針頭、筒等尖銳物品應收集貼有黃色感染標籤之各式藥桶罐(必須為不易穿透)，或專用黃色收集盒內，清除時嚴禁將針銳物品倒出，更不可直接丟棄於垃圾袋內。

- 實驗室感染性廢棄物運送至焚化爐之過程中，應防止廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散等污染環境或危害人體健康之情事發生。

（二）感染性廢棄物處理流程：

- 可燃感染性廢棄物處理程序：

紅色可燃容器分類收集　　依公告時間送收集點　　稱重　　登記填表

委託廢棄物清除處理機構實施清除處理

- 不可燃感染性廢棄物處理程序：

黃色不可燃容器分類收集　　依公告時間送收集點　　稱重　　登記填表

委託廢棄物清除處理機構實施清除處理

- 有害廢棄物不得以一般廢棄物一同清理，如未依規定處理，造成本校受罰，違規實驗室或行為人將自行吸收罰款。

- 本要點經校長核示後公佈實施，修正時亦同。